附件一：

监测指标、监测频次及执行标准限值

| 类别 | 监测指标 | 监测频次 | 执行标准限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂装废气 | 颗粒物 | 1次/年 | 120mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |
|  | 非甲烷总烃 | 1次/年 | 60mg/m3 | 工业涂装工序挥发性有机物排放标准DB35/1783-2018 |
| 除锈与焚烧废气 | 颗粒物 | 1次/年 | 200mg/m3 | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 |
|  | 二氧化硫 | 1次/年 | 850mg/m3 |  |
|  | 氮氧化物 | 1次/年 | 240mg/m3 |  |
|  | 黑度 | 1次/年 | 1级 |  |
| 厂界无组织排放 | 颗粒物 | 1次/半年 | 1 mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |
|  | 非甲烷总烃 | 1次/半年 | 2.0mg/m3 | 工业涂装工序挥发性有机物排放标准DB35/1783-2018 |
| 监控点处任意一次浓度值 | 非甲烷总烃 | 1次/半年 | 30mg/m3 | 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 |
| 厂区内监控点 | 非甲烷总烃 | 1次/半年 | 8mg/m3 | 工业涂装工序挥发性有机物排放标准DB35/1783-2018 |
| 噪声 | 昼间LAeq(dB) | 4次/半年 | 60 dB | GB12348-2008《工业企业厂环境噪声排放标准》2类 |