附件3-2

| 考评部申购2025年过山车实训装置技术参数及验收方法明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 是否需前置基建 | 序号 | 技术指标 | 验收方法 （与性能要求对应填写） | 备注（如常规选型库和以前已评审过的设备请备注说明） |
|  |  |  | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） |  |  |
|  | 过山车实训装置 |  | 1.1 | 过山车实训装置,具有水平段和倾斜段轨道，包含座舱止逆装置、乘客束缚装置；能模拟过山车运行过程中出现高空卡滞，可开展高空困人救援。 | 外观确认，功能试验 |  |
|  |  |  | 1.2 | 主要参数： （1）电源系统：3N+PE 380V/220V 50Hz （2）装机容量：≥10kVA （3）驱动功率：≥5.5kW （4）承载乘客数量：4人（2人/卡，2卡） （5）设备高度：≥4.4m （6）运行速度：≥0.2m/s （7）轨道高度：≥3.2m，轨道长度：≥16m | 外观检查并核对设备铭牌 |  |
|  |  |  | 1.3 | - 功能描述： - （1）在站台上下客位置，操作人员引导乘客进入车体座舱坐好，扣好安全带并压好安全压杠。 - （2）启动设备，按下提升按钮，提升机构通过提升链条将车体提升到设定高度位置后停止。为防止出现误动作，按下设备急停按钮。 - （3）救援人员从维修救援通道走至车体位置，运用绳索将车体固定于路轨上，防止救援过程车体滑动。 - （4）按照手动打开压杆说明，帮忙乘客打开安全压杆和安全带，协助乘客走下车体座舱。 - （5）引导乘客沿维修救援通道走至地面，完成演练。 演练结束后，拆下车体固定绳索。松开急停按钮，重新启动设备，按下下降按钮，提升机构反向转动，带动车体下降到上下客位置后自动停止。 | 功能试验 |  |
|  |  |  | 1.4 | - ▲设备采用卷扬提升机构驱动车体运行，设备运行平稳，无异常振动及冲击。在轮架上装有缓冲装置，以保证整体座舱运行平稳，无异常噪音。 | 功能试验 |  |
|  |  |  | 1.5 | ▲压杠需有手动打开功能，并配备相关的专用工具。压杆在自动运行中不能手动打开，应急救援演练时可通过控制柜或是人工强制打开。 | 功能试验 |  |
|  |  |  | 1.6 | 需配置乘客上下客钢结构站台，尺寸不小于1.5m*5m，站台具备楼梯（宽度不小于1m）能够满足过山车下下客需求）。过山车倾斜段应配备维修救援梯平台。 | 外观检查 |  |
|  |  |  | 1.7 | 行程开关和接近开关对于关键位置和极限位置均有行程保护。 | 功能试验 |  |
|  |  |  | 1.8 | 整体框架采用不低于Q235B 钢材焊接而成，表面钢丸除锈后喷漆。 | 外观检查 |  |
|  |  |  | 1.9 | 易损件1套（熔断器（6个）、时间继电器（2个）） | 清点核对 |  |
|  |  |  | 2 | 配置要求 |  |  |
|  |  |  | 2.1 | 列车1列，2个车卡，每个车卡载客2人：头卡尺寸1.9米（长）×1.1米（宽）×1.2米（高），尾卡尺寸1.6米（长）×1.1米（宽）×1.2米（高）。座舱设置有安全压杠及安全带。 |  |  |
|  |  |  | 2.2 | 轨道结构1套，包括轨道、轨枕、立柱结构等；轨道通过轨枕与立柱相连。轨道由行走轨、轨枕和支承管组成。行走轨为无缝钢管，轨道有若干段驳接而成。轨距为914mm，轨枕间距600mm~900mm。 |  |  |
|  |  |  | 2.3 | 提升机构1套，包括驱动电机、驱动轮组件、链条、从动轮组件、链盒等；驱动电机带刹车，可实现列车停止在提升段任意位置。 |  |  |
|  |  |  | 2.4 | 维修救援通道结构1套，包括救援楼梯，维修平台、围栏等；救援楼梯宽度700mm，围栏高1100mm,，维修平台4米×2米。 |  |  |
|  |  |  | 2.5 | 站台结构1套，包括钢结构站台、楼梯、围栏等；站台尺寸5米（长）×1.5米（宽）×1.2米（高），楼梯台阶高140~200mm，宽≥250mm。 |  |  |
|  |  |  | 2.6 | 压杠打开机构及气动系统1套，包括气缸、活动支架、空压机、气源三联体、电磁阀等；气动系统工作压力0.5～0.6MPa。 |  |  |
|  |  |  | 2.7 | 棚架结构1套，包括棚架立柱、横梁、棚顶等；棚架尺寸17米（长）×7米（宽）×6米（高）。 |  |  |
|  |  |  | 2.8 | 控制系统1套，包括控制台、电柜、检测开关等；三相五线,采用380V/220V50Hz 电源；漏电保护：设备有漏电开关；控制柜短路和过载保护：分别设置过载自动脱扣的空气开关；控制回路独立设有熔断器，作各支路短路保护；按GB 8408-2018要求进行规范的接地保护：采用TN-S系统；操作台上设有紧急故障开关和故障警笛。 |  |  |
|  |  |  | 2.9 | 操作室1套，控制系统安装在操作室内；操作室尺寸1.5米（长）×1.5米（宽）×2.2米（高）。 |  |  |
|  |  |  | 2.10 | 监控系统（含安装）1套，包含全局球机1套（技术要求：高速球机，防水（室外安装），20倍变焦，不低于400万像素，支持云存储接入，支持H265存储，存储不低于30天回放）；局部枪机4套（技术要求：红外枪机，防水（室外安装），不低于300万像素，支持云存储接入，支持POE供电，支持H265存储，存储不低于30天回放）。监控系统需要求能看到整个系统场地。 |  |  |
|  |  |  | 2.11 | 资料1套，包括电子版说明书、设备操作手册、作业人员操作指南、作业指导书、注意事项、应急处置救援流程图等 |  |  |
|  |  |  | 2.12 | - 其他要求： - 1.设备标识标牌：包括设备介绍展板、安全须知、安全防护、安全标识、安全通道、安全隔离等。 2.设备涂装需符合高盐度、高湿度、常有冷凝水的大气环境，钢结构表面作防锈保护、油漆喷涂及二次喷丸处理，涂层总膜厚≥280μm。 3.现场与地面需要连接固定的均采用化学螺栓，螺丝头需做防护。地基混凝土厚度≥20cm，承载能力≥5kN/m²。 4.对于移动部件直接接触地面部分需采用包胶材质，具备弹簧减震或是其它减震功能。 5.各润滑部件应配备手动式加油机，并在维保手册中给出润滑说明。 6.对于演练人员经常能触碰的地方应有相应的软胶或是缓冲保护。 7.设备安装地点：福建省福州市连江县福建特检实训基地内指定地点。 8.工作条件：本设备应能满足在安装地点露天使用要求，配备雨棚架，为设备电气控制柜配备操作室。 9.本项目包含设备设计、设备本体供货、设备基础设计及施工、设备安装。 |  |  |