附件3-2

| 考评部申购2025年仪器设备（弹跳塔）技术参数及验收方法明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 是否需前置基建 | 序号 | 技术指标 | 验收方法 （与性能要求对应填写） | 备注（如常规选型库和以前已评审过的设备请备注说明） |
|  |  |  | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） |  |  |
|  | 弹跳塔实训装置 | 否 | 1.1 | 用于大型游乐设施应急救援演练培训，可用于开展大型断电情况救援、高空卡滞情况救援、乘客倒挂情况救援应急演练，可演示设备的真实运行过程。 设备简图： | 功能试验，验证能否用于大型游乐设施倒挂救援应急演练 |  |
|  |  |  | 1.2 | 主要参数： （1）电源系统：3N+PE 380V/220V 50Hz。 （2）装机容量：≥20kVA。 （3）运行速度：≥1.0m/s。 （4）驱动功率：≥15kW。 （5）承载乘客数量：≥2×75kg （6）运行高度：≥5m；设备高度：≥8.5m （7）气动系统气压：≥1.0Mpa，带安全阀。 （8）座舱数量：1 套（含≥2 个座位） | 根据设备铭牌、随机文件和外观确认进行核对 |  |
|  |  |  | 1.3 | ▲座舱采用气缸结合钢丝绳滑轮组驱动。在钢丝绳轮端部安装有钢丝绳防脱装置，通过螺栓安装固定挡板于顶架支架上，能有效防止钢丝绳松脱定滑轮的绳槽。具备断绳保护装置，当接近开关检测到断绳，整机断电，滑架随气缸自由保护下滑。 | 功能试验 |  |
|  |  |  | 1.4 | 座舱可手动控制在行程内任意位置停止并自动锁定。 | 功能试验 |  |
|  |  |  | 1.5 | 座舱可手动控制在行程内做任意位置停止和翻转。 | 功能试验 |  |
|  |  |  | 1.6 | ▲座舱翻转由电动推杆实现，最大翻转角度为75°。 | 功能试验 |  |
|  |  |  | 1.7 | 压杆采用发泡胶，端部安装棘轮棘爪控制，以模拟真实使用情况，棘轮棘爪采用电磁铁自动控制，在自动运行中不能手动打开，应急救援演练时可通过控制柜或是人工强制打开。整体座舱运行平稳，无异常噪音。 | 功能试验 |  |
|  |  |  | 1.8 | 接触器具备电机过载保护功能。 | 功能试验 |  |
|  |  |  | 1.9 | 行程开关和接近开关对于关键位置和极限位置（设备顶部及底部）均采用双保护。 | 功能试验 |  |
|  |  |  | 1.10 | 整体框架采用不低于Q235B 钢材焊接而成，表面除锈后喷漆。 | 外观检查 |  |
|  |  |  | 1.11 | 设备配置的蓄电池容量需满足至少实现两次座舱翻转复位。 | 功能试验 |  |
|  |  |  | 1.12 | 设备顶部配有高处救援用悬挂固定点，配备防坠缓降器1个，承重不低于250kg。 | 外观检查和功能试验 |  |
|  |  |  | 2 | 配置要求 |  |  |
|  |  |  | 2.1 | 座舱1套，包括2个座椅，每个座椅载客1人，含座椅支架、压杠锁紧机构、安全带等；座舱尺寸1.2米（长）×0.8米（宽）×1.0米（高）,材质：Q235B钢材。 |  |  |
|  |  |  | 2.2 | 滑行架部件1套，包括滑行架、导向轮组、压杠打开机构等；滑行架尺寸1.6米（长）×0.6米（宽）×1.5米（高）,材质：Q235B钢材。 |  |  |
|  |  |  | 2.3 | 座舱翻转驱动机构1套，包括电动推杆、保险杆等；座舱翻转由电动推杆实现，最大翻转角度为75°。 |  |  |
|  |  |  | 2.4 | 维修爬梯、维修平台结构1套，包括维修爬梯，维修平台、围栏等；爬梯设置防坠保护钢丝绳。 |  |  |
|  |  |  | 2.5 | 立架结构1套，包括基础放大架、立架钢结构等；基础放大架尺寸4.0米（长）×2.4米（宽）×0.15米（高）,材质：Q235B钢材；立架钢结构尺寸1.3米（长）×1.3米（宽）×9.0米（高）,材质：Q235B钢材。 |  |  |
|  |  |  | 2.6 | 驱动装置1套，包括气缸、动滑轮组、定滑轮组、钢丝绳、吊挂组件等；钢丝绳直径10mm，滑轮直径300mm，气缸选用：缸径160mm，行程2500mm。 |  |  |
|  |  |  | 2.7 | 雨棚架结构1套，包括棚架立柱、横梁、棚顶等 |  |  |
|  |  |  | 2.8 | 气动系统1套，包括空压机、气罐、冷干机、气源三联体、电磁阀等；额定工作压力0.5～0.6MPa；系统配备压力开关，和泄压阀 |  |  |
|  |  |  | 2.9 | 控制系统1套，包括控制台、电柜、检测开关等；三相五线,采用380V/220V50Hz 电源；漏电保护：设备有漏电开关；控制柜短路和过载保护：分别设置过载自动脱扣的空气开关；控制回路独立设有熔断器，作各支路短路保护；按GB 8408-2018要求进行规范的接地保护：采用TN-S系统；操作台上设有紧急故障开关和故障警笛。 |  |  |
|  |  |  | 2.10 | 操作室1套，控制系统安装在操作室内；操作室尺寸1.5米（长）×1.5米（宽）×2.2米（高）。 |  |  |
|  |  |  | 2.11 | 监控系统（含安装）1套，包含全局球机1套（技术要求：高速球机，防水（室外安装），20倍变焦，不低于400万像素，支持云存储接入，支持H265存储，存储不低于30天回放）；局部枪机4套（技术要求：红外枪机，防水（室外安装），不低于300万像素，支持云存储接入，支持POE供电，支持H265存储，存储不低于30天回放）。监控系统需要求能看到整个系统场地。 |  |  |
|  |  |  | 2.12 | 资料1套，包括电子版说明书、设备操作手册、作业人员操作指南、作业指导书、注意事项、应急处置救援流程图等。易损件备品：熔断器（4 个）、行走轮（2 件）、侧轮（2 件） |  |  |
|  |  |  | 2.13 | 其他要求： （1）其他设备：设备介绍展板、安全须知、安全标识、安全通道、安全隔离等。 （2）设备钢结构表面作防锈保护，涂层总膜厚≥200μm。 （3）现场与地面连接采用固定基础，地基混凝土厚度≥20cm，承载能力≥5kN/m²。 （4）各润滑部件应配备手动式加油机，并在维保手册中给出润滑说明。 （5）设备安装地点：福建省福州市连江县福建特检实训基地内指定地点。 （6）工作条件：本设备应能满足在安装地点露天使用要求，配备雨棚架，为设备电气控制柜配备操作室。 |  |  |
|  |  |  | 2.14 | 本项目包含设备设计、设备本体供货、设备基础设计及施工、设备安装。 |  |  |