附件3-2

| 考评部申购2025年索道实训装置技术参数及验收方法明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 是否需前置基建 | 序号 | 技术指标 | 验收方法 （与性能要求对应填写） | 备注（如常规选型库和以前已评审过的设备请备注说明） |
|  |  |  | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） |  |  |
|  | 索道实训装置 |  | 1.1 | 安装的索道能满足国家级应急演练实训能力要求，可模拟高空困人等故障和突发状况下的应急处置(含垂直救援)演练，吊具底部离地不低于5m。 动力形式：固定索跨，无运动部件 所有吊具均固定在钢丝绳上。 | 功能试验 |  |
|  |  |  | 1.2 | ▲索道支架2个：支架1高度≥16.5米，支架2高度≥9.5米，采用牌号不低于Q235B钢材制作，主构件壁厚≥5mm，非承载构件壁厚≥2.5mm；顶部设带护栏操作台，便于工作人员操作使用；支架立柱应配备垂直爬梯，并附加防坠落护圈。构件内外表面需进行镀锌防腐处理。 | 现场测量 |  |
|  |  |  | 1.3 | ▲两个立柱固定在基础的地脚螺栓上，钢丝绳通过两立柱支点和两端的地锚结构固定张紧，模拟索道停止工况； |  |  |
|  |  |  | 1.4 | 50m≤索道长度（两支架间中心距）≤90m，根据采购人现场条件架设。 钢丝绳应采用直径不小于40毫米镀锌索道专用钢丝绳； | 现场测量 |  |
|  |  |  | 1.5 | 抱索器：鞍型夹紧式，高强度钢材质，夹紧力可调 | 功能试验 |  |
|  |  |  | 1.6 | 吊杆：材质为无缝钢管壁厚≥6mm，承载≥12kN（静载、六人吊厢），≥5kN（静载、两人吊篮、两人吊椅），表面需做防腐处理； | 功能试验，参数核对 |  |
| 六人吊厢：容量：6人（额定载重≥450kg），铝合金框架 +亚克力材料（厚度≥6mm），阻燃内饰，尺寸：长 × 宽 × 高≥1720×1780×1800mm； |  |  | 1.7 | 应包含六人吊厢、二人吊椅、 二人吊篮各1个，均匀固定在钢丝绳上； 六人吊厢：容量：6人（额定载重≥450kg），铝合金框架+亚克力材料（厚度≥6mm），阻燃内饰，尺寸：长 × 宽 × 高≥1720×1780×1800mm； 二人吊椅：容量：2人，钢制框架，工程塑料座椅，载重≥150kg； 二人吊篮：容量：2人，铝合金框架，载重≥150kg。 | 功能试验，参数核对 |  |
|  |  |  | 1.8 | 设备标识标牌：包括设备介绍展板、安全须知、安全防护、安全标识、安全通道、安全隔离 | 功能试验 |  |
|  |  |  | 1.9 | 客运索道T型救护器：高强度铝合金（6061-T6）或不锈钢（316L），重量≤10kg，兼容客运索道主索；载重能力：≥200kg（静态），具备紧急制动功能； | 功能试验，参数核对 |  |
|  |  |  | 1.9 | 缓降器：型式采用摩擦式/离心式，支持往复使用；驱动方式：自重驱动，下降速度 0.6-1.5m/s（可调）； 救护绳：双股编织绳（内芯钢丝+外层聚酯纤维），直径φ12-φ16mm，长度不小于50米； 五点式安全带：高强度聚酯纤维（破断力≥6kN），宽度40mm； 安全帽：外壳ABS工程塑料，厚度≥3mm。 | 功能试验，参数核对 |  |
|  |  |  | 2 | 配置要求 |  |  |
|  |  |  | 2.1 | 主设备1套，包括索道支架（2个）、钢丝绳（1条）、、抱索器（3套）、吊杆（3套）、六人吊厢（1套）、二人吊椅（1套）、二人吊篮（1套） |  |  |
|  |  |  | 2.2 | 应急救援演练配套设备3套，包括客运索道T型救护器、缓降器、救护绳、五点式安全带、安全帽、担架 |  |  |
|  |  |  | 2.3 | 监控系统1套，根据救援索道现场情况配置，所有设备并入原监控系统，提供设备与原系统匹配。现场监控（含安装）配置：全局球机2套（技术要求：高速球机，防水（室外安装），20倍变焦，不低于400万像素，支持云存储接入，支持H265存储，存储不低于30天回放）；局部枪机4套（技术要求：红外枪机，防水（室外安装），不低于300万像素，支持云存储接入，支持POE供电，支持H265存储，存储不低于30天回放）。监控系统需要求能看到整个系统场地 |  |  |
|  |  |  | 2.4 | 广播系统及喊话器1套，包括两个支架间配有一条通讯电缆；两个支架上面均配有音响或喇叭，高支架配置风速仪，配备一个移动机箱，一个广播机，满足在救援演练时广播功能。 |  |  |
|  |  |  | 2.5 | 资料1套，包括电子版说明书、设备操作手册、作业人员操作指南、作业指导书、注意事项、应急处置救援流程图等 |  |  |
|  |  |  | 2.6 | 设备基础施工，应符合GB12352-2018客运架空索道安全规范 |  |  |