## 附件2

报 价 单

一、项目名称：

二、报价

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单价 控制价 （元） | 总价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石化管路泄露模拟测试环境搭建服务 | 1、石化管路泄露模拟测试环境搭建 （1）管路泄露模拟试验环境用于构建管路泄露的测试试验平台，主体材质为不锈钢； （2）管路按不同高度分层布置，总长度不低于60m； （3）管路直径不低于5cm； （4）装置支架支撑所有管路，整体可移动； （5）泄露孔尺寸类型不少于4种，个数不少于8个。每个泄露孔安装阀门，具备泄漏量可调功能； （6）带有水泵，扬程不低于10m，流量不低于22m3/h； （7）现场搭建，测试环境搭建于泉州机器人中心水池边，从水池取水，满足水管长度要求。 2、现场数据采集系统构建 （1）数据采集与发送功能：泄露数据集采集系统的工作电源为220V；采集系统上应有压力、液位、温度、流量传感器的数据采集、存储和发送功能，数据传输接口符合需方的终端接收装置的需求； （2）传感器要求：装置上安装有压力传感器2个、液位传感器1个、温度传感器1个、流量传感器1个； （3）压力传感器参数：量程0~10MPa，精度0.25%FS； （4）液位传感器参数：量程100~1000mm，分辨率1mm，精度0.5级； （5）温度传感器参数：量程0~100℃，精度0.2%FS； （6）流量传感器参数：量程0.5~20m³/h，精度0.5级，压力1.6MPa。 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  | 1 |  |  |

三、报价单位：

四、联系人：           联系电话：

五、说明：

1.报价为含税报价，包含人工费、交通费等相关费用，不再另行增加。

2.单价报价超过单价控制价为无效报价。

3.就合计金额采用最低价法进行评审。

报价单位（盖章）：

报价时间：  年   月   日